附件1：

2020年度长春市水污染防治技术指导目录

| 序号 | 技术名称 | 技术内容 | 适用范围 | 技术发展阶段 | 技术拥有方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工快速渗滤污水处理系统装置 | 该技术通过对传统的土地渗滤污水处理工艺进行重大改进，通过采用渗透性能较好的人工专利填料为主要介质代替天然土层，以独特的自然复氧方式大幅度降低能耗，通过湿干交替的运作方式确保系统长期稳定运行。 | 生活污水处理 | 技术推广 | 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司吉林分公司 |
| 2 | 高效磁混凝分离净水处理技术 | 该技术是混凝技术与磁分离技术的结合，利用可循环的改性磁种，增强絮凝反应，达到高速沉降的高效污水处理工艺。从而解决污水排放提标改造、提质增效中除磷和去浊、管网溢流生活污水应急处理和河道水的黑臭治理水质提升、水质保持等问题。 | 河道污水处理 | 技术推广 | 苏州市苏创环境科技发展有限公司 |
| 3 | 改良型A/A/0(VFL)工艺 | 该技术将厌氧、缺氧、好氧相结合，从池型结构和运行管理两方面不断进行优化，将有机物降解、硝化反硝化、生物聚磷有机结合。 从而提高处理水的质量，并降低处理厂能源消耗，减少干污泥产量，提高脱氮除磷的效率。 | 生活污水处理 | 技术推广 | 北京中斯水灵水处理技术有限公司 |
| 4 | 学生公寓洗漱用水回收再利用项目 | 该技术将学生公寓楼上层楼的洗漱全部用水经过过滤、收集、消毒等一系列处理后，经由排水管道流入下层楼集水箱，当水箱内水量淹没n型虹吸管顶端时， 使水箱中的水吸入厕所中，对其进行冲洗。从而达到节水目的。 | 校园污水处理 | 技术推广 | 吉林省众晟科技发展有限公司 |